BON DE COMMANDE — MACHINES VIRTUELLES HYPER-V

Déploiement Red Hat Satellite 6.19 + Ansible Automation Platform 2.6

Parc complet · Production + Qualification · cluster Hyper-V · RHEL 9.6+

Objet : commande des machines virtuelles nécessaires au déploiement, à créer par l'équipe Hyper-V. Destinataire : Équipe Virtualisation Hyper-V Émis par : Équipe Satellite / Linux Dépend de : Réseau (VLAN, IP, plage MAC) · Stockage (CSV, cibles de sauvegarde) Version : ________ Date : ________ Livraison attendue pour : ________

Comment lire ce document

Les VM sont créées par l'équipe Hyper-V puis remises à l'équipe Linux, qui installe les logiciels par automatisation. Ce document fixe le nombre de VM, leurs ressources et les réglages Hyper-V obligatoires. Les noms d'hôte/FQDN, adresses IP et VLAN font l'objet de la demande DNS/Réseau (réf. AD-01 / NET-01) et sont seulement référencés ici.

| ★ Exigence vérifiée | Valeur sourcée / confirmée (assert de l'installateur, ou spécification déjà validée). À respecter telle quelle. |
| --- | --- |
| ○ À confirmer | Proposition de dimensionnement (architecture) ou valeur non encore sourcée. À valider avant émission (voir section « Points à confirmer »). |

POINTS À CONFIRMER AVANT ÉMISSION

À trancher par l'équipe projet avant d'envoyer la commande — ces valeurs ne sont pas encore fixées :

Dimensionnement du Satellite (RAM / vCPU) : un minimum Red Hat Satellite s'applique (ordre de grandeur 20 Go RAM / 4 vCPU) — à confirmer contre la documentation Red Hat Satellite 6.19.

Échelle de la qualification : par défaut ce document reprend la MÊME topologie qu'en production (haute disponibilité complète). Si la qualification doit être réduite (moins de nœuds, ressources moindres), le préciser — le Satellite d'exemple prévoyait « environ la moitié ».

Nombre de vCPU par rôle AAP : proposé selon l'architecture ; à confirmer avec le dimensionnement Red Hat AAP réel (nombre de forks visés).

Nombre de nœuds d'exécution AAP : 2 exec + 1 hop par environnement en mono-site. À revoir à la hausse si plusieurs zones réseau / DMZ.

RÉGLAGES HYPER-V COMMUNS À TOUTES LES VM

Ces réglages s'appliquent à CHAQUE VM du parc (Satellite et AAP). Ils conditionnent le démarrage et la stabilité de RHEL 9.

| Réglage | Valeur obligatoire | Réf. |
| --- | --- | --- |
| Génération de VM | Génération 2 (UEFI, PXE natif). Génération 1 non supportée. | ★ |
| Secure Boot | Activé, modèle « Microsoft UEFI Certificate Authority ». Sans ce modèle, le chargeur Linux ne démarre pas. | ★ |
| Mémoire | Statique. Mémoire dynamique (ballooning) DÉSACTIVÉE. | ★ |
| Synchronisation de temps | Service d'intégration « Time Synchronization » DÉSACTIVÉ (les VM Linux se synchronisent via chrony sur le NTP/AD). | ★ |
| Adresse MAC | Statique, issue de la plage MAC réservée (fournie par le Réseau). À exclure du pool MAC dynamique du cluster. | ★ |
| Placement | Volume partagé de cluster (CSV) accessible de tous les nœuds Hyper-V. | ★ |
| Système d'exploitation | RHEL 9.6+ (ou RHEL 10). Version minimale vérifiée par l'installateur (refus si < 9.6). | ★ |
| Disque | Provisionnement selon les tableaux ci-dessous. Type de disque à faible latence (voir dépendance Stockage). | ○ |

Pourquoi ça compte — Le modèle Secure Boot par défaut d'Hyper-V ne fait pas confiance au chargeur Linux : la VM ne démarre pas, sans message explicite — l'erreur la plus coûteuse en temps sur ce type de plateforme. Mémoire dynamique et synchronisation de temps Hyper-V, laissées actives, provoquent des pannes intermittentes difficiles à diagnostiquer. Le lien entre chaque VM et son objet de gestion repose sur la MAC statique.

PARC 1 · SERVEURS SATELLITE (2 VM)

Un Satellite de production, un de qualification. Le Satellite exige plusieurs volumes disque dédiés (détaillés sous le tableau).

| Réf. VM | Rôle | vCPU | RAM (statique) | Disque système | Réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STL-PROD-01 | Satellite 6.19 — Production | 4 ○ | 20 Go ○ | 60 Go (système) | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| STL-QUAL-01 | Satellite 6.19 — Qualification | 4 ○ | 20 Go ○ | 60 Go (système) | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |

Volumes disque dédiés par Satellite (en plus du disque système), système de fichiers XFS obligatoire :

| Volume | Production | Qualification (≈ moitié) ○ | Réf. |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu (pulp) | 500 Go ★ | 250 Go ○ | XFS |
| Base de données | 100 Go ★ | 50 Go ○ | XFS |
| Journaux | 30 Go ★ | 15 Go ○ | XFS |
| Système (racine) | 60 Go ★ | 60 Go ★ | XFS |

À noter — Débit disque visé ≥ 80 Mo/s, mesuré depuis la VM (la couche de virtualisation a un coût). Volumes contenu et base de données sur des disques distincts, idéalement des unités différentes. Cible de sauvegarde (≈ 700 Go par Satellite) hors stockage des VM — voir dépendance Stockage.

PARC 2 · CLUSTER AAP 2.6 — PRODUCTION (11 VM)

Topologie « enterprise » : passerelle ×2, contrôleur ×2, hub ×2, moteur d'événements ×2, nœud de rebond ×1, nœuds d'exécution ×2. PostgreSQL est externe (hors de cette commande). Redis est colocalisé (pas de VM dédiée).

| Réf. VM | Rôle | vCPU | RAM (statique) | Disque système | Réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAP-P-GW-01 | Passerelle (accès, SSO) | 4 ○ | 16 Go ★ | 60 Go ★ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-GW-02 | Passerelle (accès, SSO) | 4 ○ | 16 Go ★ | 60 Go ★ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-CTL-01 | Contrôleur (plan de contrôle) | 8 ○ | 32 Go ○ | 80 Go ○ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-CTL-02 | Contrôleur (plan de contrôle) | 8 ○ | 32 Go ○ | 80 Go ○ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-HUB-01 | Hub de contenu | 4 ○ | 16 Go ★ | 80 Go ○ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-HUB-02 | Hub de contenu | 4 ○ | 16 Go ★ | 80 Go ○ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-EDA-01 | Moteur d'événements | 4 ○ | 16 Go ★ | 60 Go ★ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-EDA-02 | Moteur d'événements | 4 ○ | 16 Go ★ | 60 Go ★ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-HOP-01 | Nœud de rebond (relais) | 2 ○ | 8 Go ○ | 60 Go ★ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-EXE-01 | Nœud d'exécution | 8 ○ | 32 Go ○ | 80 Go ○ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-P-EXE-02 | Nœud d'exécution | 8 ○ | 32 Go ○ | 80 Go ○ | VLAN prod (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |

À noter — Les 2 hubs partagent un espace NFS commun (fourni par le Stockage, hors de cette commande) : prévoir la connectivité réseau vers cet export. Le nœud de rebond (hop) est exempté du minimum de 16 Go de RAM (il n'exécute pas de tâches) mais conserve le plancher de 60 Go de disque.

PARC 3 · CLUSTER AAP 2.6 — QUALIFICATION (11 VM) ○

Par défaut, topologie et dimensionnement identiques à la production. Réduction possible (voir « Points à confirmer ») — dans ce cas, adapter ce tableau avant émission.

| Réf. VM | Rôle | vCPU | RAM (statique) | Disque système | Réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAP-Q-GW-01 | Passerelle (accès, SSO) | 4 ○ | 16 Go ★ | 60 Go ★ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-GW-02 | Passerelle (accès, SSO) | 4 ○ | 16 Go ★ | 60 Go ★ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-CTL-01 | Contrôleur (plan de contrôle) | 8 ○ | 32 Go ○ | 80 Go ○ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-CTL-02 | Contrôleur (plan de contrôle) | 8 ○ | 32 Go ○ | 80 Go ○ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-HUB-01 | Hub de contenu | 4 ○ | 16 Go ★ | 80 Go ○ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-HUB-02 | Hub de contenu | 4 ○ | 16 Go ★ | 80 Go ○ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-EDA-01 | Moteur d'événements | 4 ○ | 16 Go ★ | 60 Go ★ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-EDA-02 | Moteur d'événements | 4 ○ | 16 Go ★ | 60 Go ★ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-HOP-01 | Nœud de rebond (relais) | 2 ○ | 8 Go ○ | 60 Go ★ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-EXE-01 | Nœud d'exécution | 8 ○ | 32 Go ○ | 80 Go ○ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |
| AAP-Q-EXE-02 | Nœud d'exécution | 8 ○ | 32 Go ○ | 80 Go ○ | VLAN qual (NET-01) IP fixe + FQDN (AD-01) |

RÉCAPITULATIF — CAPACITÉ À PROVISIONNER

Totaux calculés sur les valeurs proposées, qualification supposée identique à la production (borne haute). À recalculer si la qualification est réduite.

| Parc | Nb VM | vCPU | RAM | Disque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satellite (prod+qual) | 2 | 8 | 40 Go | ≈ 1 065 Go + sauvegardes |
| AAP Production | 11 | 58 | 232 Go | 780 Go |
| AAP Qualification | 11 | 58 | 232 Go | 780 Go |
| TOTAL | 24 | 124 | 504 Go | ≈ 2 625 Go (~2,6 To) + sauvegardes |

DÉPENDANCES (AUTRES ÉQUIPES)

| Équipe | Ce qui est attendu | Réf. |
| --- | --- | --- |
| Réseau | VLAN (prod + qual), IP fixes par VM, plage MAC réservée (exclue du pool dynamique du cluster). | NET-01 |
| Active Directory / DNS | Noms d'hôte / FQDN + enregistrements A et PTR pour chaque VM. | AD-01 |
| Stockage | Capacité CSV suffisante ; cibles de sauvegarde Satellite (≈ 700 Go/env) distinctes du stockage des VM ; export NFS pour les hubs AAP. | STO-01 |

Contact projet : ____________________     Livraison attendue pour : ____________

Sécurité — Aucune donnée sensible dans cette commande. Les noms réels, adresses et secrets sont échangés séparément.